广德市中医院环形电场代谢疾病治疗仪采购项目技术参数

为贯彻落实安徽省省级中医治未病中心建设，改善基础设施条件，配齐专科诊疗设备，增强专科可持续发展能力，确保项目年度评估达标。根据安徽省省中医治未病科室设备配置指南，拟采购中医健康干预类设备环形电场代谢疾病治疗仪（超短波治疗仪）。

现将拟采购设备技术参数如下：

▲1、产品由主机控制单元、能量发生单元、舱体和床体组成；

2、床体和电极为设备的应用部分，且属于BF型应用部分；

3、工作频率：40.68MHz±1.5%；

4、输出功率：最大功率500VA。0～500VA持续可调；

5、治疗时间调节范围：连续输出，0～60min，误差不大于±1min；

▲6、电极输出方式：环形谐振腔电极输出；

- 7、谐振腔舱体直径≥500mm；

- 8、谐振腔舱体长度≥1300mm；

▲9、治疗提示：具备启动及治疗结束声音提示；

10、各种工作状态有相应指示灯提示；

▲11、安全保护装置：具备紧急停机功能，按下急停按钮后输出功率立即停止输出；

▲12、显示功能：具有入射功率、反射功率、工作时间实时显示功能；

13、舱体进出方式：电动型；

14、配备≥12套辅助便携灸疗仪；

15、充电座最大功耗≤10W；

16、单次连续治疗时间:30min±5%，产品连续工作30min，输出功率变化不大于±10%；

17、锂电池容量≥1300mAh；

18、输出方式：至少具备四种输出模式，分别为热效应、温热效应、微热效应、非热效应；

19、功能：具有工作、欠压、充电状态等显示功能，具有开机、关机、欠压声音等提示功能。

注：以上▲号项为重要参数，其他项为一般参数。

广德市中医院

安徽宏基建设项目管理有限公司

2025年9月18日

项目咨询电话：15375638276/0563-6976190